CaStar R NEXT

For NIV

| 1 | This video shows the process of setting up, fitting and removing the CaStar R NEXT hood. Always refer to the Instructions for Use provided with each product. This video is not intended to replace the Instructions for Use. | Dieses Video zeigt den Prozess des Einrichtens, Aufsetzens und Abnehmens des CaStar R NEXT Helms Beachten Sie immer die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung. Dieses Video ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. |
| --- | --- | --- |
| 2 | CaStar R NEXT For NIV Fitting and removing | CaStar R NEXT Für NIV Aufsetzen und Abnehmen |
| 3 | Hood without underarm straps for non-invasive mechanical ventilation (NIV) Available in six sizes to comprehensively cover the broadest range of adult patients | Helm ohne Unterarmgurte für nicht-invasive mechanische Beatmung (NIV) Erhältlich in sechs Größen, um ein breites Spektrum erwachsener Patienten umfassend abzudecken. |
| 4 | Size information is on the top and side of each box. | Die Größenangaben befinden sich oben und seitlich auf jeder Box. |
| 5 | A tape measure is included on the outside so that the correct size can be selected without opening the box. | An der Außenseite befindet sich ein Maßband, damit die richtige Größe ausgewählt werden kann, ohne die Box zu öffnen. |
| 6 | Inside the box you will find ... Castar R Next hood Rigid annular body Inflation bulb Instructions for use Ear Plugs | In der Box finden Sie … Castar R Next Helm Starrer Ringkörper Blasebalg Gebrauchsanweisung Ohrstöpsel |
| 7 | Earplugs are included if you wish to use them. | Ohrstöpsel sind im Lieferumfang enthalten, falls Sie diese verwenden möchten. |
| 8 | Setting up the hood. | Aufsetzen des Helms. |
| 9 | Open the bag using the perforated edge. | Öffnen Sie den Beutel an der perforierten Naht. |
| 10 | Reshape the hood. | Bringen Sie den Helm in Form. |
| 11 | Remove the patient access port cap. | Entfernen Sie die Kappe des Patientenzugangsports. |
| 12 | Check the smooth operation of the anti-asphyxiation valve and place to one side. | Prüfen Sie, ob das Anti-Asphyxiationsventil funktioniert und legen Sie dieses zur Seite. |
| 13 | Attach 22mm breathing system inspiratory and expiratory limbs. | Befestigen Sie die Inspirations- und Exspirationsschläuche eines 22-mm Beatmungssystem. |
| 14 | Start the ventilator. | Starten Sie das Beatmungsgerät. |
| 15 | Positioning and activating the hood | Positionieren und Aktivieren des Helms. |
| 16 | Two people firmly open the collar using their finger tips and thumbs along the rigid ring, so that the patient's head can pass through. | Zwei Personen öffnen den Kragen straff mit den Fingerspitzen und Daumen entlang des starren Rings, so dass der Kopf des Patienten hindurchpasst. |
| 17 | Position the inflatable cushion around the patient's neck and hook the fasteners onto the two front metal connectors. | Positionieren Sie das aufblasbare Kissen um den Hals des Patienten und haken Sie die Befestigungselemente an den beiden vorderen Metallverbindern ein. |
| 18 | Take the rigid annular body, open it and position it around the patient’s neck following the indications. | Nehmen Sie den starren Ring, öffnen Sie ihn und positionieren Sie ihn entsprechend der Indikation um den Hals des Patienten. |
| 19 | Close the rigid annular body behind the patient's neck. | Den starren Ring hinter dem Hals des Patienten schließen. |
| 20 | Ensure that the 'FRONT' arrows are aligned. | Stellen Sie sicher, dass die 'FRONT'-Pfeile ausgerichtet sind. |
| 21 | Using the four fastening tabs hook the rigid annular body onto the metal connectors positioned on the ring. | Haken Sie den starren Ring mit Hilfe der vier Befestigungslaschen an den am Ring positionierten Metallverbindern ein. |
| 22 | Inflate the cushion with the inflation bulb. The cushion should be full, but not under pressure. | Pumpen Sie das Kissen auf. Das Kissen sollte voll sein, aber nicht unter Druck stehen. |
| 23 | Then close the clamp. | Schließen Sie dann die Klemme. |
| 24 | Fit the patient access port cap. If required pull the anti-asphyxiation button until the hood inflates. | Befestigen Sie die Kappe am Zugangsport und ziehen Sie das Anti-Asphyxiationsventil, sodass sich der Helm aufbläst. |
| 25 | You may remove the pump if you feel no further adjustment is necessary. | Sie können die Pumpe entfernen, wenn Sie der Meinung sind, dass keine weitere Anpassung erforderlich ist. |
| 26 | Push the inflation tube into the slot under the rigid annular body. | Schieben Sie den Blasebalg in den Schlitz unter dem starren Ringkörper |
| 27 | The hood is now set up correctly. | Der Helm ist nun korrekt aufgesetzt. |
| 28 | Using the patient access port | Verwendung des Patienten-Zugangsports |
| 29 | Twist the patient access port anticlockwise to access the patient’s face. | Drehen Sie den Zugangsport gegen den Uhrzeigersinn, um Zugang zum Gesicht des Patienten zu erhalten. |
| 30 | Lock the patient access port by twisting it clockwise. | Verriegeln Sie den Zugangsport durch Drehen im Uhrzeigersinn. |
| 31 | If required pull the valve button using two fingers until the hood is pressurised. | Falls erforderlich, ziehen Sie mit zwei Fingern am Ventilknopf, bis der Helm unter Druck gesetzt wird. |
| 32 | Using sealed accesses for probes or catheters | Verwendung der abgedichteten Zugänge für Sonden oder Katheter |
| 33 | Remove the access, position the probe/catheter or NG tube, then refit the access. | Entfernen Sie den Zugang, positionieren Sie die Sonde/den Katheter oder den NG Schlauch und bringen Sie den Zugang dann wieder an. |
| 34 | Removing the hood | Abnehmen des Helms |
| 35 | Open the patient access port. | Öffnen Sie den Patientenzugang. |
| 36 | Probes or catheters that remain attached to the patient should be fed back into the hood. | Sonden oder Katheter, die am Patienten befestigt bleiben müssen, sollten in den Helm geführt werden. |
| 38 | Remove the rigid annular body. | Entfernen Sie den starren Ring. |
| 39 | Move the inflated cushion to the back of the patient's neck. | Bewegen Sie das aufgeblasene Kissen in den Nacken des Patienten. |
| 40 | Two people firmly open out the collar and remove the hood. | Zwei Personen öffnen fest den Kragen und entfernen den Helm. |
| 41 | Then turn off the ventilation flow. | Schalten Sie dann das Beatmungsgerät ab. |
| 42 | CaStar R NEXT For NIV | CaStar R NEXT Für NIV |
| Title | StarMed CaStar R Next Hood for NIV therapy | StarMed CaStar R Next Helm für NIV-Therapie |
| Description | The CaStar - R Next Hood for NIV therapy is a comfortable, versatile and lightweight patient interface designed to offer an alternative to traditional methods of non-invasive ventilation. | Die CaStar - R Next Helme für die NIV-Therapie sind eine komfortable, vielseitige und leichte Patientenschnittstelle, die eine Alternative zu herkömmlichen Methoden der nicht-invasiven Beatmung bieten soll. |
| Tags | NIV 'maskless' 'mask less' 'respiratory care' 'non-invasive ventilation' | NIV 'maskenlos' 'maskenlos' 'maskenlos' 'Atemschutz' 'nicht-invasive Beatmung |